ICS 65.150

B50

备案号

DB37

山东省地方标准

DB 37/T1789-2011

渔业增殖站设置要求

The setting requirements of fisheries enhancement stations

2011 - 01 - 06发布

2011 - 03 - 01实施

山东省质量技术监督局   发布

- 前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省海洋与渔业厅提出。

本标准由山东省渔业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省海洋捕捞生产管理站。

本标准主要起草人：王四杰、王云中、涂忠、王熙杰。

渔业增殖站设置要求

- 1 范围

本标准规定了渔业增殖站的分类、布局，环境、育苗设备设施、技术保障、经营管理、竞标资质、设置方式、设置程序以及调整、终止、撤销等技术要求。

本标准适用于渔业增殖站的设置。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

DB37/T 704  中国对虾放流增殖技术规范

- 3 术语与定义

- 3.1 增殖放流

采用放流、底播、移植等人工方式，向海洋、江河、湖泊、水库等公共水域投放亲体、苗种等活体水生生物的活动。

- 3.2 渔业增殖站

渔业行政主管部门为增殖放流而设置的水生经济生物苗种定点生产供应单位。

- 4 分类

按增殖种类不同，渔业增殖站主要划分为：

- ——鱼类增殖站；

- ——甲壳类增殖站；

- ——贝类增殖站；

- ——头足类增殖站；

- ——龟鳖类增殖站；

- ——腔肠动物类增殖站；

- ——棘皮动物类增殖站；

- ——藻类增殖站。

- 5 布局

渔业行政主管部门在调查论证的基础上，在沿海和内陆水域合理布局渔业增殖站的种类和数量。主要布设依据为：

- ——增殖放流规划；

- ——增殖放流投资规模；

- ——水生经济生物的可修复性；

- ——水域环境及生态容量；

- ——苗种生产保障能力；

- ——增殖资源保护和利用水平。

- 6 环境

- 6.1 地理环境

- 渔业增殖站的苗种培育场临近放流水域，放流苗种需水上运输的具备船只停靠码头。苗种场至码头运输道路平整通畅，陆运和水运合计苗种运输时间不超过3 h。

- 6.2 放流水域环境

- 6.2.1  水质符合GB 11607的要求。

- 6.2.2  系增殖放流种类的天然产卵场或索饵场。

- 6.2.3  非水域污染区，非倾废区，非电厂、盐场、养殖场等进排水区。

- 6.2.4  底质适宜，非岩礁底的底质表层为非还原层污泥。

- 6.2.5  增殖放流种类的饵料资源丰富，敌害生物较少。

- 7 育苗设备设施

渔业增殖站具备固定的苗种生产场所，不同种类增殖站的育苗设备设施要求见表1。

- 育苗设备设施要求

| 增殖站类别 | 设备设施要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单品种育苗生产 水体或水面 | 单品种饵料水体 m3 | 水电气热 | 中间培育 |
| 鱼类增殖站 | ≥1000 m2 | 400 | 配套齐全 | -- |
| 甲壳类增殖站 | ≥1000 m3 | 200 | 配套齐全 | 中国明对虾苗种（体长≥2.5 cm）中间培育池总面积≥67 hm2，中间培育池条件符合DB 37/T 704的要求；中华绒鳌蟹中间培育池总面积≥33 hm2，单池面积≤1 hm2 |
| 贝类增殖站 | ≥500 m3 | 250 | 配套齐全 | 中间培育水域面积≥13 hm2 |
| 头足类增殖站 | ≥500 m3 | 200 | 配套齐全 | -- |
| 龟鳖类增殖站 | ≥2000 m3 | 400 | 配套齐全 | -- |
| 腔肠动物类增殖站 | ≥1000 m3 | 200 | 配套齐全 | -- |
| 棘皮动物类增殖站 | ≥500 m3 | 200 | 配套齐全 | -- |
| 藻类增殖站 | ≥1000 m2 | -- | 配套齐全 | 中间培育水域面积≥3hm2 |

- 8 技术保障

- 8.1 技术人员

中级职称以上技术人员、初级职称技术人员和具有资质的技术工人所占比例分别为2％、5％和30％以上。

- 8.2 检测化验

建立检测化验室，配备基本检测仪器设备，具备基本的水质监测和苗种检测能力。

- 8.3 生产技术

建立苗种生产技术操作规程，按规程进行生产。

- 9 经营管理

  - 最近二年保持盈利，资产负债率≤60%。

  - 从事苗种生产二年以上，技术成熟，生产稳定。

  - 质量管理体系完善，社会诚信度高、市场信誉好。

  - 各项内部经营管理制度健全，场内环境、设施清洁整齐。

- 竞标资质

竞标渔业增殖站须同时具备以下条件：

- ——符合本标准第5～9章的要求；

- ——持有竞标增殖放流种类的水产苗种生产许可证；

- ——持有有效银行基本存款账户开户许可证；

- ——持有有效工商营业执照或事业单位法人证书；

- ——持有有效税务登记证。

- 设置方式

渔业增殖站通过选择性招标方式设置。

- 设置程序

- 12.1 渔业行政主管部门（招标机关）在本系统公布增殖站设置水域、种类和数量。

- 12.2 水产苗种生产单位报名竞标，经相关渔业行政主管部门资质预审合格后报送招标机关。

- 12.3 渔业行政主管部门（招标机关）或其所属的增殖放流管理机构组织成立招标委员会，招标委员会由渔业及相关领域5位以上专家组成。招标委员会负责对竞标单位实地考察和量化评分（评分内容及评分标准见附录A），提出中标单位名单及招标意见提交招标机关。

- 12.4 招标机关对中标单位进行审查并予以公示、公布。公示期间如有异议，招标机关应提请招标委员会对存有异议的相关竞标单位进行复议或重新招标，并对复议结果或重新招标结果重新公示。

  - 渔业增殖站自招标机关正式公布之日起设立，有效期三年。

  - 渔业增殖站统一挂“××（行政区划）渔业资源修复行动××（种类）增殖站” 匾牌，匾牌规格为600mm×400mm。

- 13 调整

- 13.1 渔业行政主管部门根据增殖放流发展变化，可对渔业增殖站的布局进行调整。

- 13.2 需增设渔业增殖站的，按本标准增设。

- 13.3 需调减渔业增殖站的，按渔业增殖站布局变化，结合对渔业增殖站的考核评议结果调减。

14  终止、撤销

- 14.1  终止

有下列情况之一的，渔业增殖站自行终止：

- ——被依法注销法人资格的；

- ——生产经营状况发生重大变化，已无法承担增殖放流任务的；

- ——渔业增殖站设置水域因功能调整或水域环境条件发生变化，不适宜继续承担增殖放流任务的。

- 14.2  撤销

- 有下列情况之一的，由设立渔业增殖站的渔业行政主管部门撤销其渔业增殖站资格：

- ——渔业增殖站在增殖放流过程中，被证实有严重弄虚作假行为的；

- ——渔业增殖站在三年考核评议周期中，两年考核不合格或评议较差的。

- （规范性附录）
渔业增殖站评分内容及评分标准

| 评标项目 | 总分值 | 分项内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水域环境 | 15 | 水质状况 | 3 |
|  |  | 水域性质 | 3 |
|  |  | 水域底质状况 | 3 |
|  |  | 潜在污染 | 3 |
|  |  | 饵料及敌害生物状况 | 3 |
| 地理环境 | 10 | 地理位置 | 5 |
|  |  | 交通状况 | 5 |
| 育苗设备设施 | 35（55） | 生产水体或水面 | 15 |
|  |  | 饵料水体 | 5 |
|  |  | 水电气热等设备设施 | 15 |
|  |  | 中间培育条件 | 0（20） |
| 技术保障能力 | 20 | 技术人员配备 | 7 |
|  |  | 检测化验能力 | 7 |
|  |  | 技术操作保障 | 6 |
| 经营管理 | 16 | 管理制度建设 | 3 |
|  |  | 生产经营状况 | 3 |
|  |  | 社会诚信度 | 3 |
|  |  | 场内环境、设施 | 2 |
|  |  | 育苗经验（育苗时间） | 2 |
|  |  | 苗种质量安全 | 3 |
| 其他 | 4 | 义务放流 | 2 |
|  |  | 省级以上原良种场 | 2 |
| 总计 | 100（120） | -- | 100（120） |
| - 须考察中间培育条件的满分为120分。 |  |  |  |

_________________________________